Dienstanweisung für die Benutzung des DB-Gleises im Bahnhof „Eichstätt Bahnhof“ für den Privatbahnbetreiber …….

Das Privatbahngleis des Privatbahnbetreibers…………..Beginnt und Endet am Einfahrsignal J

Alle Fahrzeuge des Privatbahnbetreibers müssen eine Zulassung für die DB haben.

Nicht zugelassen Fahrzeuge dürfen die Gleise der DB nicht befahren !

Ein Überfahren des Asig B ist nicht zulässig !

Folgende Gleisanlagen der DB dürfen durch den Privatbahnbetreiber mit genutzt werden:

- Gl.1 )

  - zum Einfahren aus Rokitnice kommend bis zum Signal B

  - zum Ausfahren nach Rokitnice ab Signal E

  - zum Rangieren und Umfahren

  - zum kurzzeitigen Abstellen von Personen,- und Güterwagen beim Rangieren, wenn die Betriebsabläufe der DB nicht beeinträchtigt werden.

- Gl.41

  - darf als Umfahrgleis benutz werden, auf diesem Gleis dürfen keine Wagen abgestellt bzw. hinter stellt werden

- Gl.42

  - zum hinter stellen von Güter,- und Personenwagen und Triebfahrzeugen

  - Ausgenommen sind Gefahrengutwagen und Viehwagen

  - Die Wagen sind Grenzzeichenfrei  zur Weiche Nr.17, abzustellen

  - Zum Abstellen von Wagen darf das Gleis auch über die Weiche Nr.23 genutzt werden

  - Die Sicherung der Wagen obliegt dem Privatbahnbetreiber

  - Die Sicherung der Gleisanlagen wird seitens der DB durchgeführt

- Gl.21

  - Darf zum Umfahren genutzt werden wenn frei

  - Abgestellte Wagen dürfen nicht bewegt werden

  - Als Übergabegleis für Wagen zur DB nach Absprache mit Fdl. Und Kapazitäten von Gl.22 erschöpft sind

- Gl.22

  - Wird ausschließlich dem Privatbahnbetreiber vorgehalten zum Abstellen von Personen,- und Güterwagen

  - Als Übergabegleis für Wagen von und zur DB

- Gl.23

  - Darf zum Umfahren benutz werden

  - Ist das Gleis durch Güterwagen belegt darf/ muß über Gl.1 umfahren werden.

- Gl.11 Ausziehgleis

  - Darf zum Rangieren genutzt werden wenn frei !!

- Anschlussgleis Schotterwerk

  - Das Gleis darf genutzt werden zum Zustellen und Abholen von Güterwagen die für den Privatbahnbetreiber direkt bestimmt sind.

  - Im Anschluss befindliche Fremdwagen dürfen nur durch Zustimmung der DB bewegt werden.

  - Die Sicherung des Bahnüberganges obliegt dem Privatbahnbetreiber bei deren Nutzung

  - Rangierfahrzeuge haben bei Dunkelheit oder schlechten Sichtbedingungen mit eingeschalteten Spitzenlicht zu rangieren !!

- Wagen mit dem Zielbahnhof „Eichstätt Bahnhof“ von der Privatbahn kommend dürfen nach Absprache mit dem Fdl. an die jeweiligen Ladestellen rangiert werden!

Anhang: Gleisplan liegt aus